eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva								                 2007 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Rahu tn.1 olemasoleva tootmishoone laiendamine ning kõrvalhoonete püstitamine

ilma detailplaneeringut koostamata)

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Planeerimisseaduse § 9 lõike10 punktile 1, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

Linnavolikogu otsustab:

Määrata projekteerimistingimused Rahu tn.1 olemasoleva tootmishoone laiendamiseks ja kõrvalhoonete ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata järgnevalt:

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | VK HEADUS OÜ, reg.kood 10548839 Juhkentali tn.14, 20308 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Rahu tn.1, Olemasoleva tootmishoone ehitisalune pindala: 465,0 m2 Maa on vormistamata. |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 18.05.07.a avaldus nr.792/1-11 Pavel Vezikov – juhatuse liige. 1.4.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmäärus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on olemasoleva tootmishoone laiendamine tisleritöökoja tarbeks

  - Projekti koostamise eesmärgiks on uute tootmishoone, garaaži, laohoone ja administratiivhoone püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada hoone ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Narva linna ehitusmäärus § 23).

  - Esitada töödekorraldamise projekt. ( Narva linna ehitusmäärus § 23).

  - Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone eskiisprojekt heakskiidu saamiseks.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Arhitektuur:  kergehitis.

  - Uute hoonete arv krundil: 4 ( tootmishoone, garaaž, laohoone ja administratiivhoone ).

  - Lubatud on olemasoleva tootmishoone laiendamine.

  - Projekteeritavate hoonete ehitisalune üldpind: ≈ 2300,0 m2.

  - Tootmishoonete, laohoone ja administratiivhoone lubatud suurim kõrgus: kuni 8,0 m planeeritud maapinnast.

  - Korruselisus: kuni 2.

  - Garaaži lubatud suurim kõrgus: kuni 5,0 m planeeritud maapinnast.

  - Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele.

  - Välisviimistlus: seinapaneelid. Esitada vähemalt 2 värvilahendust parima tulemuse saavutamiseks. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama ruumide sihtotstarbele ja tervisekaitsenõuetele. Vajadusel siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

  - Klaasimine: esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

  - Uksed: tuletõkkeuksed.

  - Hoone tehnosüsteemide projekteerimine.

  - Piirded: vajadusel lahendada piire kõrgusega 1,5 m – 2,0 m. Piirde tüüp: aiapaneelid, võrkpiire jne. Esitada piirde vaated ning tehnilised näitajad ( rajatise ehitisalune pind, kõrgus, pikkus).

  - Asendiplaan: näidata tehnovõrgud ja ehitised, liiklusskeem, valgustimastide, sõidu- ja kõnniteede ning parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.

  - Tagada selgus ja jooniste hea loetavus. Projekti koosseisus esitada lisaks:

- situatsiooniskeem,

- - olemasoleva hoone inventeerimisplaanid ja lõiked,

- piirdekonstruktsioonide sooja- ja mürapidavused,

- vundamendi, karkassi ja katuse plaanid,

- paneelidest hoone vaated ja paneelide spetsifikatsioon,

- põrandate plaan ja lõiked,

- - seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- - avade täitmise plaan,

- akende ja uste eksplikatsioon,

- evakuatsiooniskeem jne.

  - Parkimiskohad: lahendada Rahu tn.1 krundi piires.

  - Kinnistusisesed teed ja platsid: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid. Esitada teekatete põhimõttelõiked, kasutatavate materjalide spetsifikatsioon (materjalide nimekirjad ja mahud).

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Esitada projekti koosseisus insener-tehniline projektlahendus elektrivarustusele, veele, kanalisatsioonile, ventilatsioonile ja küttele.

  - Eriosadele taotleda tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. ERITINGIMUSED

  - Esitada tarindite tehnilise seisukorra ekspertiis, välja selgitades uue konstruktsiooni juurdeehitamise võimalused. Otsus lisada projekti kausta.

  - Kandvas seinas asendatava ukseava tegemiseks anda tehniline hinnang tarinditele koos riskide välja toomise ning soovitavate tööde teostamisega.  Projekti koosseisus esitada silluse lõige.

7. KOOSKÕLASTUSED

- 7.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 7.2     Krundi omanik.

- 7.3     Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.

- 7.4     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

  - Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees