eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Võidu pr. 10A korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse:

Määrata projekteerimistingimused Võidu pr. 10A korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | KORTERIÜHISTU VÕIDU 10A, reg.kood 80183279 Võidu pr.10A-19, 21007 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Võidu pr. 10A Ehitisalune pindala 1111 m2 Korruste arv 5 Maakasutuse sihtotstarve: korruselamumaa |
| 1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 19.02.08.a avaldus nr.320/1-12, Galina Gracheva- juhatuse liige. 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |
| ## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

  - Projekti koostamise eesmärgiks on korterelamu fassaadide ja katusekatte rekonstrueerimine.

## 3. ÜLDNÕUDED

  - Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

- - Vabariigi Valitsuse kinnitatud 27.10.2004. a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale esitatavad tuleohutusnõuded”;

- - Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad” jne.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

  - Esitada asbesti sisaldavate konstruktsioonide lammutamise kohta koostatud tööplaan vastavalt kinnitatud Vabariigi Valitsuse 02.02.2000.a määrusele nr.32 ja EV Tööinspektsiooni 03.12.1992.a käskkirjale nr.38.

  - Esitada Arhitektuuri-ja planeerimise osakonnale hoone välisviimistluse eskiisid (vähemalt 3 värvilahenduse varianti) heakskiidu saamiseks. Eskiisprojekt koostada kooskõlas Eesti Standardiga EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt”.

  - Tagada jooniste selgus ja hea loetavus. Ehitusprojekti värvivaated esitada mõõtkavas 1:100.

  - Esitada töödekorraldamise projekt (Narva linna ehitusmäärus § 23).

  - Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes eksemplaris.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Katuse kuju ja kõrgus: olemasolev.

  - Katusekatte materjalid: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse nõuetele. Mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale. Esitada kooskõlastamiseks vähemalt 2 katusekatte värvilahendust.

  - Maja otsa fassaadide soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele.

  - Välisviimistlus: krohvitud pind või mõni muu kaasaegne lahendus, mitte kasutada plekk ja plastikmaterjale.  Kasutada kombineeritud linna keskkonda sobivaid värvilahendusi. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

  - Trepikodade, keldrite ja korterite klaasimine: valged aknaraamid, vahetamine olemasolevates mõõtmetes. Esitada projektis fassaadide klaasistamispass.

  - Soklikorruse aknaavade, keldrite väljapääsude  kinnimüürimine on lubatud vaid Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando loa alusel.

  - Peasissepääsu uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, tuldtõkestavad.

  - Peasissepääsu välistrepi rekonstrueerimine: kasutada sihtotstarbele vastavalt kvaliteetmaterjali.

  - Varikatuste rekonstrueerimine: lubatud on kaasaegsed lahendused, ühtlustades fassaadidega.

  - Sokli ja sillutisriba rekonstrueerimine.

  - Muud nõuded: vastavalt ekspertiisiotsusele.

  - Asendiplaan: näidata tehnovõrgud, sisse- ja väljasõit krundilt, väikevormid, parkimiskohtade paiknemine, määratleda pinnakatted, konteineriplats.

  - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- - situatsiooniskeem,

- - värvivaated koos värvikoodidega,

- - avade täitmise plaan,

- - akende ja uste eksplikatsioon,

- - katuse plaan.

5. ERITINGIMUSED

  - Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia hoone seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.

6. KOOSKÕLASTUSED

- 6.1     Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 6.2     Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

7. RAKENDUSSÄTTED

  - Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.

  - Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |