eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Narva linn, Mängu tn. 19  üksikelamu rekonstrueerimine ja  laiendamine ning kõrvalhoone ehitamine )

1.  ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

22.05.2008 a. proua Marina Rõbakova taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Narva linn, Mängu tn. 19 üksikelamu rekonstrueerimise ja laiendamise mansardkorruse väljaehitamisega ning kõrvalhoone ehitamise ehitusprojekti koostamiseks. Narva linnas, Mängu tn.19 asuv kinnistu, pindalaga  754 m2, on elamumaa.

- .

# 2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

2.1 Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, mis määratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.

Planeerimisseaduse § 3  lõike 2 punktile 2 kohaselt  detailplaneeringu koostamine on kohustuslik linnades olemasolevate hoonete, välja arvatud üksikelamu, suvila ja aiamaja ning nende kõrvalhooned, maapealsest kubatuurist üle 33 protsendi suuruse laiendamise ja selle ehitusprojekti koostamise aluseks. Seoseks millega kohalik omavalitsus võib lubada ilma detailplaneeringut koostamata rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamist

2.2 Narva Linnavolikogu 09.02.2006 määruse nr  6  “Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste ilma detailplaneeringuta määramise delegeerimise õigus”  kohaselt on Narva Linnavolikogu delegeerinud Narva Linnavalitsusele õiguse määrata üksikelamu ehitusprojektide projekteerimistingimused ilma detailplaneeringuta

3. OTSUS

3.1  Määrata projekteerimistingimused Narva linn, Mängu tn. 19 üksikelamu rekonstrueerimise ja  laiendamise mansardkorruse väljaehitamisega ning kõrvalhoone ehitamise ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata järgnevalt:

| ## 3.1.1 ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 3.1.1.1 Tellija | Marina Rõbakova Mängu tn. 19, 20104 Narva linn |
| 3.1.1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Mängu tn, 19 Krundi pindala 754 m2 Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa |
| 3.1.1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates korralduse jõustumisest. |  |
| 3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 22.05.08.a avaldus nr. 935/1-12 Marina Rõbakova - krundi omanik 3.1.1.4.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmäärus 3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |

## 2 ÜLDNÕUDED

- 3.2.1   Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,

- normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Vabariigi Valitsuse kinnitatud 27.10.2004.a määrus nr 315 „Ehitisele ja selle osale

- esitatavad tuleohutusnõuded”;

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

- 3.2.2   Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi

- alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

- 3.2.3  Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva

- vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

- 3.2.4  Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

- 3.2.5  Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

- 3.2.6  Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

- 3.2.7  Esitada Arhitektuuriametile eskiisprojekt heakskiidu saamiseks. Eskiisprojekt koostada

- kooskõlas Eesti Standardiga EVS 811:2006 „Hoone ehitusprojekt”.

- 3.2.8  Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused.

- 3.2.9  Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt vähemalt kahes identselt

- komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24 kohaselt nõutakse

- põhiprojekt ehitusloa saamiseks.

## 3.3 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

- 3.3.1   Ehitiste arv krundil 2: 1 rekonstrueeritav eramu (reg. kood 118006691) + 1 projekteeritav

- kuur .

- 3.3.2   Ehitusala:  mitte ületada väljakujunenud ehitusjoont.

- 3.3.3   Määrata hoonete kasutusaeg aastas.

- 3.3.4   Krundi maksimaalne täisehitus: 30 % (arvutus näidata asendiplaanil).

- 3.3.5   Rekonstrueeritava üksikelamu korruste arv: kuni 2.

- 3.3.6   Lubatud suurim üksikelamu kõrgus: kuni 9,0 m planeeritud maapinnast.

- 3.3.7   Projekteeritava kuuri korruste arv 1.

- 3.3.8   Lubatud suurim kuri kõrgus: kuni 6,0 m planeeritud maapinnast.

- 3.3.9   Arhitektuur: kaasaegne, esteetiline, piirkonna elukvaliteeti parandav. Üksikelamu ja

- kõrvalhoonete arhitektuur ja välisviimistlus peavad harmoneeruma teineteisega. Kujunev

- kompleks peab moodustama professionaalselt lahendatud arhitektuurse terviku.

- 3.3.10 Katusekalle: lamekatus või viilkatus. Lamekatuse juures soovitavalt kasutada

- katuseterrassi. Hea arhitektuurse lahenduse puhul võimalikud ka muud lahendused.

- 3.3.11 Katusekatte materjal: tuldtõkestav, vastavalt ehitusmaterjalide ja-toodete terviseohutuse

- nõuetele. Mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.

- 3.3.12 Välisviimistlus: mitte kasutada plekki. Esitada vähemalt 2 värvilahendust parima

- tulemuse saavutamiseks. Palkmajade projekteerimise korral vooderdada hoone

- vooderdusmaterjaliga. Välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus.

- 3.3.13  Siseviimistlus: vajadusel lahendada eraldi projekti osana.

- 3.3.14  Elumajade fassaadide soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele.

- 3.3.15  Piirded ja parkimiskohad: lahendada krundi piirides.

- 3.3.16  Piirded: lahendada piire kõrgusega 1,5 m sobilikuna  piirkonna miljöösse ning hoonega

- kooskõlas olevaks. Piire peab olema ažuurne. Piirde tüüp: dekoratiivpiire koos

- kaunistavate elementidega, võrkpiire, aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja tehnilised

- näitajad (rajatise ehitisalune pind, kõrgus, pikkus). Esitada kooskõlastamiseks vähemalt

- 2 piirde eskiislahendust.

- 3.3.17  Kruntidevaheliste piirde rekonstrueerimine on lubatud vaid naaberkruntide omanike

- nõusoleku alusel (Asjaõigusseadus §151. piirirajatis).

- 3.3.18  Olemasoleva hoone lammutamine: näidatakse lammutustööde järjekord ja vajadusel

- tarindite ajutise toestamise moodused; näidatakse lammutatavate materjalide

- ligikaudsed, eraldi järgmiste materjalide kaupa; näidatakse lammutusmaterjali kasutamise

- ja jäätmete paigutamise kohad, juhindudes kohalikust ehitusmäärusest või haldusasutuse

- ettekirjutustest.

- 3.3.19  Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil.

- Kõvakattega pind ei tohi protsentuaalselt ületada haljastatavat pinda.

- 3.3.20  Teed ja juurdepääsud: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi või puistkate.

- 3.3.21  Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner

- soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega.

- 3.3.22  Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel.

- 3.3.23  Asendiplaan: näidata tänava ehitusjoon ja hoonestuse asukohad, ehitiste mõõtmed,

- kaugus lähimate piiride ja ehitisteni, tehnovõrgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised,

- lahendada väljasõit krundilt, anda parkimise lahendus.

- 3.3.24  Projekti koosseisus lahendada  katusealuse ja kasvuhoone rajamine.

- 3.3.25  Projekti koosseisus esitada lisaks:

- - elumaja inventeerimisplaan,

- - vertikaalplaneerimise joonis,

- - põrandate plaan ja lõiked,

- - uute seinte spetsifikatsioon ja lõiked,

- - avade täitmise plaan,

- - värvivaated koos värvikoodidega,

- - akende ja uste eksplikatsioon,

- - teekatete põhimõttelõiked,

- - põhilised pinnakatete tööde mahud,

- - keskkonnakaitsemeetmed ja tuleohutusmeetmed jne.

3.4 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

3.4.1   Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-tehnilised

osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

3.4.2   Hoone varustamine välisvõrkudega: vajadusel esitada välistrasside tööprojektid. Kasutada

eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaaži skeem, sõlmed, materjalide

tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele taotleda tehnilised

tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

3.5 EHITUSPROJEKTI KOOSKÕLASTUSED

- 3.5.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 3.5.2    Naaberkinnistute omanikud ( kruntidevahelised piirded).

3.5.3    Linnavara- ja Majandusameti kommunaalmajanduse osakond (projekteeritav

juurdepääsutee jääb linna tänavakoridori).

- 3.5.4    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1    Korraldus jõustub teatavaks tegemisest.

4.2    Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates

korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |