eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva								                 2008 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Raekoja platsi ja Rüütli tänava rekonstrueerimine ning

Raekoja plats 1 territooriumile autoparkla ja

endise Helsingi tänavalõigu rekonstruktsiooni projekteerimine)

1. ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

13.11.2008. a. Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet, keda esindab direktori kohusetäitja Tamara Luigas, taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Raekoja platsi ja Rüütli tänava rekonstrueerimiseks ning Raekoja plats 1 autoparkla ja endise Helsingi tänavalõigu rekonstruktsiooni ehitusprojekti koostamiseks.

Teeseaduse1 § 2 kohaselt tee on maantee, tänav, metsatee, jalgtee ja jalgrattatee või muu sõidukite või jalakäijate liiklemiseks kasutatav rajatis, mis võib olla riigi või kohaliku omavalitsuse või muu juriidilise isiku või füüsilise isiku omandis. Tee koosseisu kuuluvad sõidutee ning sellega külgnevale alale sissesõidu ja sealt väljasõidu tee, kõnnitee, parkla ning muud rajatised.

Teeseaduse1 § 19 kohaselt avalikult kasutatava tee ehitamise aluseks on tee-ehitusprojekt (edaspidi projekt). Projekt koostatakse kooskõlas üldplaneeringuga. Kui tee asukoht erineb üldplaneeringus sätestatust, peab algatama planeeringute muutmise.

Kuna Raekoja platsi 1 autoparkla ja endine Helsingi tänav puuduvad üldplaneeringus, siis tuleb algatada planeeringute muutmist. Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. otsusega nr 208 oli algatatud Narva Vanalinna linnaosa üldplaneering.

Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Amet teeb ettepaneku projekteerimistingimuste kinnitamiseks Raekoja platsi ja Rüütli tänava rekonstrueerimiseks ning Raekoja plats 1 autoparkla ja endise Helsingi tänavalõigu rekonstruktsiooni tee-ehitusprojekti koostamiseks.

2. ÕIGUSLIKUD JÄRELDUSED

2.1  Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lõike 2 kohaselt teeb kohalik omavalitsus otsuse projekteerimistingimused kinnitada.

2.2 Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on ehitise arhitektuursed ja ehituslikud tingimused, mis määratakse ehitisele kohaliku omavalitsuse korraldusega.

3. OTSUS

  - Määrata projekteerimistingimused Raekoja platsi ja Rüütli tänava rekonstrueerimiseks ning Raekoja plats 1 autoparkla ja endise Helsingi tänavalõigu rekonstruktsiooni tee-ehitusprojekti koostamiseks järgnevalt:

| ## 3.1.1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 3.1.1.1 Tellija | Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet Peetri plats 3, 20308 Narva |
| - Asukoht, algandmed | Narva linn, Raekoja plats (transpordimaa, 51101:002:0077); Raekoja plats 1 (ühiskondlike hoonete maa, 51101:002:0092); Rüütli tänav (transpordimaa, 51101:002:0096) |
| 3.1.1.3 Projekteerimistingimused on kehtivad 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus 3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 13.11.08.a avaldus nr.2050/1-12, Tamara Luigas 3.1.1.4.2 Ehitusseadus1, Teeseadus1, Muinsuskaitseseadus, Narva linna ehitusmäärus 3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

- Projekti koostamise eesmärgiks on Raekoja platsi ja Rüütli tänava rekonstrueerimine ning

- Raekoja plats 1 territooriumile autoparkla ja endise Helsingi tänavalõigu rekonstruktsiooni projekteerimine.

## 3.3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1    Esitada tee-ehitusprojekt (Teeseadus1 § 19). Tee-ehitusprojekt peab olema koostatud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Teeseadus1 § 251).

- 3.3.2    Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - Teeseadus1;

- - Eesti Standard EVS 843:2003 “Linnatänavad”;

- - Narva Linnavolikogu 28.11.2001.a. otsusega nr. 92/49 kehtestatud Narva linna üldplaneering;

  - Teede- ja sideministri 28.09.1999.a. määrusega nr. 54 vastu võetud “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”;

  - Teede- ja sideministri 28.09.1999. a määrusega nr. 55 vastu võetud „Tee projekteerimise normid ja nõuded”;

- - Narva Linnavolikogu kinnitatud 30.11.2006.a. määrus nr.48 „Narva linna ehitusmäärus”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 24.12.2002.a. määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“;

-  Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrus nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes” jne.

- 3.3.3    Projekti koostamisel võtta arvesse Raekoja plats 1 kinnistu ja Raekoja platsi lähipiirkonnas algatatud ja kehtestatud detailplaneeringuid, sealhulgas:

- - Endise börsihoone maa-ala detailplaneering;

- - Narva Raekoja platsi detailplaneering jne.

- 3.3.4    Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani täpsusega M 1:500 mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

- 3.3.5    Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil ehitusseadusega ettenähtud juhtudel.

- 3.3.6    Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

- 3.3.7    Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

- 3.3.8    Esitada joonised mõõtkavas vastavalt teeprojekti suhtes esitatavatele nõuetele. Tagada selgus ja jooniste hea loetavus.

- 3.3.9    Projekti koosseisus esitada ehituseaegne liikluskorralduse skeem.

- 3.3.10  Lisada tabel teabega piirnevate maaüksuste omanike kohta mis on kinnitatud maakorralduse peaspetsialisti poolt.

- 3.3.11  Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused (ettevõtte nimetus, kooskõlastaja nimi, kuupäev, telefon).

- 3.3.12  Esitada Arhitektuuriametile läbivaatamiseks eelprojekt. Esitada Muinsuskaitseameti ja Maanteeameti spetsialistide arvamus.

- 3.3.13  Esitada Arhitektuuriametile kooskõlastamiseks põhiprojekt vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris.

- 3.3.14  Esitada põhiprojekti sõltumatu ekspertiis.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

    - Näha ette Raekoja platsi rekonstrueerimine ning maa-ala heakorrastamine.

    - Näha ette Raekoja plats 1 territooriumile autoparkla ja endise Helsingi tänavalõigu rekonstruktsiooni projekteerimine. Autoparkla asukoht: Viru tn.9a kinnistu ja Raekoja vaheline maa-ala.

    - Näha ette Rüütli tänava sõidutee laiendamine kõnnitee arvelt. Tagada liiklusohutus. Määrata pöörderaadiused ja näidata plaanil antud oludes ebasoodsaima arvutusliku autobussi pöördekoridorid. Näha ette sõidukite juurdepääs Rüütli tn.6 kinnistule.

    - Rüütli tänava sõidutee kate: asfalt.

    - Kõnniteede, Raekoja platsi, Raekoja plats 1 autoparkla ja endise Helsingi tänavalõigu katted: teekattekivid. Esitada teede mustrite eskiisid (vähemalt 2 varianti) heakskiidu saamiseks. Kasutada kombineeritud värvilahendusi.

    - Tagada puuetega inimeste liikumisvõimalused vastavalt Majandus-ja kommunikatsiooniministri kehtestatud 28.11.2002.a. määrusele nr.14 „Nõuded liikumis-, nägemis- ja kuulmispuudega inimeste liikumisvõimaluste tagamiseks üldkasutatavates ehitistes”. Teekatte lahendus esitada sobivam lapsevankritega jalakäijatele ning ratastooli kasutajatele.

    - Vertikaallahendus: tagada vete äravool teekattelt.

    - Muud nõuded: vastavalt Muinsuskaitseameti nõuetele, projekti tellija lähteülesandele ning Teeseaduses, määrustes ja standardites kehtestatud nõuetele.

    - Liikluskorraldus: esitada Maanteeameti Narva spetsialisti arvamus.

    - Näha ette maakaabliga tänavavalgustus.

    - Valgustid ja valgustimastid: dekoratiivsete ja eksklusiivsete elementidega, lähtudes piirkonna eripärast. Välisvalgustite näidised esitada projekti lisadena.

    - Puude likvideerimine: määrata likvideeritavate puittaimede liigiline kuuluvus ning nende haljastuslik väärtus.

    - Kõrghaljastuse põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil. Seletuskirjas esitada projekteeritud puittaimede loetelu.

    - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus.

    - Projekti koosseisus esitada lisaks:

- -  projekti tellija lähteülesanne,

-  situatsiooniskeem,

  - asendiplaan,

  - vertikaalplaneerimine,

  - piki-ja põikiprofiilid,

- -  põhilised pinnakatete tööde mahud,

  - liikluskorralduse skeem,

  - teemärkide spetsifikatsioon,

-	tööde teostamise juhised ja ehitusplatsi juhtimine jne.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

    - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

    - Vajadusel esitada projekteeritavate ja ümberpaigutatavate tehnovõrkude tööprojektid. Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

    - Esitada tänavavalgustuse tööprojekt.

3.6 ERITINGIMUSED

    - Esitada muinsuskaitse eritingimused.

    - Esitada arheoloogiliste uurimistööde aruanne.

    - Vajadusel taotleda Ida-Viru Maavalitsuselt riigimaa osas isikliku kasutusõiguse seadmist.

3.7 PÕHIPROJEKTI KOOSKÕLASTUSED

- 3.7.1   Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 3.7.2   Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

- 3.7.3   Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

- 3.7.4   Piirnevate maaüksuste omanikud.

- 3.7.5   Muinsuskaitseamet.

- 3.7.6   Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub teatavakstegemisest.

  - Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees