Eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2009 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

(Energetik-3 AÜ, Katlamaja tn 15 aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning rajatiste püstitamine)

1.  ASJAOLUD JA MENETLUSE KÄIK

16.11.2009 a pr Irina Snititš taotles Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri-ja Linnaplaneerimise Ametilt projekteerimistingimusi Katlamaja tn 15 aiamaja laiendamise ja rekonstrueerimise ning rajatiste püstitamise ehitusprojekti koostamiseks. Katlamaja tn 15 kinnistu on elamumaa pindalaga 529m² ja kuulub Irina Snititši'le vastavalt väljavõttele kinnistusraamatust.

# 2. ÕIGUSLIKUD ALUSED

2.1 Ehitusseaduse §19 lõike 3 kohaselt projekteerimistingimused on kohaliku omavalitsuse kinnitatud konkreetsele ehitisele kohaldatavad arhitektuursed ja ehituslikud tingimused.

2.2 Planeerimisseaduse § 3 lõike 2 punktide 1 ja 2 kohaselt detailplaneeringu koostamine on kohustuslik linnades  uue hoone, välja arvatud üksikelamu kõrvalhoone, suvila kõrvalhoone, aiamaja kõrvalhoone või kuni 20 m2 ehitusaluse pindalaga väikehoone, püstitamise korral ja on selle hoone püstitamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks ja samuti olemasoleva hoone, välja arvatud üksikelamu, suvila, aiamaja või nende kõrvalhooned, maapealse osa kubatuuri laiendamise korral üle 33 protsendi ja on selle hoone laiendamiseks koostatava ehitusprojekti aluseks.

2.3 Narva linna ehitusmääruse §22  lõike 1 kohaselt projekteerimistingimused kinnitab korraldusega Linnavalitsus.

3. OTSUS

3.1  Määrata projekteerimistingimused Katlamaja tn 15 aiamaja laiendamise ja rekonstrueerimise ning rajatiste püstitamise ehitusprojekti koostamiseks ilma detailplaneeringut koostamata järgnevalt:

| ## 3.1.1 ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 3.1.1.1 Tellija elukoht | Irina Snititš Mõisa tn 9-17, Narva |
| 3.1.1.2 Asukoht, algandmed | Katlamaja tn 16, Narva Krundi pindala: 529 m² Katastritunnus: 51108:001:0017 Maakasutuse sihtotstarve: elamumaa |
| 3.1.1.3 Käesolevad projekteerimistingimused kehtivad kuni 30. novembrini 2011. a. |  |
| 3.1.1.4 Projekteerimistingimuste koostamise alus: 3.1.1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus nr. 2897/1-12 16.11.2009.a; Irina Snititš – krundi omanik; 3.1.1.4.2 Ehitusseadus, Planeerimisseadus, Narva linna ehitusmäärus; 3.1.1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN, Eesti Standardid. |  |
| ## 3.2 PROJEKTEERIMISE EESMÄRK |  |

- Projekti koostamise eesmärgiks on aiamaja laiendamine ja rekonstrueerimine ning rajatiste püstitamine ilma detailplaneeringut koostamata.

## 3 ÜLDNÕUDED

- 3.3.1   Projekti koostamisel juhinduda Eestis kehtivatest seadustest, standarditest,

- normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

- - EVS 812-7:2008 Ehitiste tuleohutus. Osa 7: ehitistele esitatava põhinõude,

- tuleohutusnõude tagamine projekteerimise ja ehitamise käigus;

- - Narva Linnavolikogu 30.11.2006.a. kinnitatud määrus nr.48 „Narva linna

- ehitusmäärus”;

- - Eesti Standard EVS 865-1:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 1: Eelprojekti

- seletuskiri”;

- - Eesti Standard EVS 865-2:2006 „Hoone ehitusprojekti kirjeldus. Osa 2: Põhiprojekti

- ehituskirjeldus”;

- - Eesti Standard EVS 811: 2006 „Hoone ehitusprojekt”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 27.12.2002.a. kehtestatud määrus nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 24.12.2002.a. kehtestatud määrus nr 69 „Ehitise tehniliste andmete loetelu“.

- 3.3.2   Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi

- alusplaani täpsusega M 1:500, mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

- 3.3.3   Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva

- vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lõige 4 punkt 1).

- 3.3.4   Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel.

- 3.3.5   Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

- 3.3.6   Esitada projekti nimetus vastavalt projekteerimistingimustele.

- 3.3.7   Projekti koosseisus esitada originaalkooskõlastused. Kooskõlastus peab olema üheselt

- mõistetav ja sisaldama tööde loetelu, millega ollakse nõus.

- 3.3.8   Esitada Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Ametile kooskõlastamiseks ehitusprojekt

- vähemalt kahes identselt komplekteeritud eksemplaris. Narva linna ehitusmääruse § 24

- kohaselt nõutakse ehitusloa saamiseks põhiprojekti.

## 3.4 ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

- 3.4.1   Hoonete arv krundil: 2; laiendatav aiamaja (reg. kood 118002456) ja projekteeritav

- majandushoone;

- uute rajatiste arv krundil 3: projekteeritavad piire, tualett ja katusealune (puude jaoks).

- 3.4.2   Ehitusala:  mitte ületada väljakujunenud ehitusjoont.

- 3.4.3   Määrata hoonete kasutusaeg aastas.

- 3.4.4   Krundi maksimaalne täisehitus: 30 % (arvutus näidata asendiplaanil).

- 3.4.5   Lubatud suurim rekonstrueeritava hoone kõrgus: olemasolev.

- 3.4.6   Rekonstrueeritava üksikelamu korruste arv: 1,5.

- 3.4.7   Lubatud suurim projekteeritava majandushoone kõrgus: kuni 6m planeeritud maapinnast.

- 3.4.8   Projekteeritava majandushoone korruste arv: 1.

- 3.4.9   Aiamaja esimese korruse ümberplaneerimine, katusekorruse väljaehitamine pööningule.

- 3.4.10 Välisviimistlus: välisviimistluse ja värvilahenduse pass esitada projekti koosseisus

- (värvivaated koos värvikoodidega).

- 3.4.11  Vajadusel akende ja uste vahetamine.

- 3.4.12  Vajadusel hoone fassaadide soojustamine: vastavalt soojustehnilistele arvutustele.

- 3.4.13  Katusekattematerjal: Mitte kasutada asbesti sisaldavaid materjale.

- 3.4.14  Piirded ja parkimiskohad: lahendada krundi piirides.

- 3.4.15  Piirded: lahendada piire kõrgusega 1,5 m sobilikuna  piirkonna miljöösse ning

- hoonega kooskõlas olevaks. Piire peab olema ažuurne. Piirde tüüp: dekoratiivpiire koos

- kaunistavate elementidega, võrkpiire, aiapaneelid jne. Esitada piirde vaade ja tehnilised

- näitajad (rajatise ehitisalune pind, kõrgus, pikkus).

- 3.4.16  Kruntidevaheliste piirete rekonstrueerimine on lubatud vaid naaberkruntide omanike

- nõusoleku alusel (Asjaõigusseadus §151: piirirajatis). Kooskõlastus peab olema üheselt

- mõistetav ja sisaldama tööde loetelu, millega ollakse nõus.

- 3.4.17  Haljastus: põhimõtteline kujunduslik-funktsionaalne lahendus näidata asendiplaanil.

- Kõvakattega pind ei tohi protsentuaalselt ületada haljastatavat pinda.

- 3.4.18  Teed ja juurdepääsud: kõvakate, teekattekivid, teekatteplaadid, murukivi või puistkate.

- 3.4.19  Jäätmekäitlus: lahendada projekti mahus, näidates asendiplaanil, prügikonteiner

- soovitavalt piirata dekoratiivsete elementidega.

- 3.4.20  Välisvalgustus: lahendada sissepääsudel.

- 3.4.21  Asendiplaan: näidata tänava ehitusjoon ja hoonestuse asukohad, ehitiste mõõtmed,

- kaugus lähimate piiride ja ehitisteni, tehnovõrgud, pinnakatted, lammutatavad ehitised,

- lahendada väljasõit krundilt, anda parkimise lahendus.

- 3.4.22  Esitada vertikaalplaneerimise lahendus.

- 3.4.23  Projekti koosseisus esitada lisaks:

- - üksikelamu inventeerimisjoonised või vana projekt, ülevaatuse akt,

- - põrandate ja uute seinte konstruktsioon ja lõiked.

3.5 INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

3.5.1   Hoone siseruumide tehnosüsteemide projekteerimine: vajadusel esitada insener-tehnilised

osad Eesti Standardiga ettenähtud mahus, vastavalt ehitusprojekti staadiumile.

3.5.2   Hoone varustamine välisvõrkudega: vajadusel esitada välistrasside tööprojektid. Kasutada

eraldi kausta (tiitelleht, seletuskiri, trassi plaan, montaaži skeem, sõlmed, materjalide

tellimisspetsifikatsioon, pikiprofiil, katete taastamine jne.) Eriosadele taotleda tehnilised

tingimused ja projektid kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

3.6 EHITUSPROJEKTI KOOSKÕLASTUSED

- 3.6.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

- 3.6.2    Naaberkinnistute omanikud ( kruntidevahelised piirded).

- 3.6.3    Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

4. RAKENDUSSÄTTED

4.1    Korraldus jõustub teatavakstegemisest.

4.2    Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates

korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |