eelnõu

NARVA LINNAVALITSUS

KORRALDUS

Narva								                 2006 nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Kesklinna Gümnaasiumi aadressiga Puškini tn. 29

ruumide rekonstrueerimine ja ümberplaneerimine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lõike 1 punktile 2, Ehitusseaduse §19 lõikele 3 ning Narva Linnavolikogu 26.08.2004 määrusele nr 42/38 “ Narva Linnavalitsuse projekteerimistingimuste määramise delegeerimise õigus”

Narva Linnavalitsus annab korralduse :

1. Määrata projekteerimistingimused Kesklinna Gümnaasiumi aadressiga Puškini tn. 29 ruumide rekonstrueerimise ja ümberplaneerimise ehitusprojekti koostamiseks.

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Narva Linnavara-ja Majandusamet Peetri plats 3, 20308 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, Puškini tn. 29 – Kesklinna Gümnaasium Ehitisalune pindala 3360,0 m2 Korruste arv: 3 Rekonstrueeritav netopind ≈ 419 m2 Maakasutuse sihtotstarve: ühiskondlike hoonete maa |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv | 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 09.03.06.a avaldus nr.293/1-11 Arkadi Nikolajev – Kommunaalmajandusosakonna juhataja 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on Kesklinna Gümnaasiumi spordisaali ruumide rekonstrueerimine ja ümberplaneerimine.

## ÜLDNÕUDED

  - Ehitusprojekt koostada kooskõlas Eestis kehtivate projekteerimisnormidega ja Majandus- ja Kommunikatsiooniministri kehtestatud 27.12.2002.a. määrusega nr 70 „Nõuded ehitusloa taotlemisel esitatavale ehitusprojektile“.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigi seadusega ettenähtud juhtudel.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Ehitusprojekt koostada vastavalt Eesti standardile EVS 811:2002.

  - Arvestades ruumide ühiskondlikku otstarvet esitada ehitusprojekti sõltumatu ekspertiis (Ehitusseadus § 21).

  - Arvestamisele kuuluv „Tervisekaitsenõuded koolidele” 29.08.2003.a määrus nr.109.

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED

  - Ruumide renoveerimine vastavalt ruumide seisundi tehnilisele ekspertiisile.

  - Ruumide ( pos.1-13 esitatud korruse plaanil) ümberplaneerimine spordikompleksi tarbeks. Riietusruumide, tualett-ja duširuumide moodustamine vastavalt terviskaitsenormidele kooliasutuses.

  - Likvideeritavad ja ümberehitatavad ruumide osad: ümberplaneerimine võib toimuda mittekandvate vaheseinte arvelt. Lahendada ehitusprahi utiliseerimine.

  - Aknaraamide vahetamine: olemasolevates mõõtmetes, välja arvatud spordisaal. Koolihoone aknad peavad olema ohutud, võimaldama pesemist  ja peavad olema avatavad.

  - Spordisaalis asuvate aknaavade osaline kinnimüürimine ja aknaraamide vahetamine.

  - Uste vahetamine: olemasolevates mõõtmetes.

  - Siseviimistlus: kasutatavad materjalid peavad vastama tervisekaitsenõuetele. Seinad peavad olema pestavad ja kaetud mitteläikiva kergesti puhastatava materjaliga. Tualett-ja duširuumide seinad ning põrandad peavad olema kaetud niiskust mitteimava, mittetoksilise ja kergesti puhastatava materjaliga. Siseviimistluse lahendus esitada projekti koosseisus.

  - Elektrivarustuse rekonstrueerimine. Ruumide valgustus peab olema vastavalt terviskaitsenormidele kooliasutuses.

  - Ventilatsioonisüsteemide rekonstrueerimine. Ventilatsioon peab tagama õhu suhtelise niiskuse 30-70 %.

  - Küttesüsteemi rekonstrueerimine. Küte peab tagama temperatuuri vastavalt kooli ruumide terviskaitsenormidele. Optimaalne õhutemperatuur õpperuumis on 22°C±3°C, võimlasaalis 18°C±3°C.

  - Vee ja kanalisatsiooni tehnosüsteemide rekonstrueerimine.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Projekti koosseisus esitada insener-tehniline projektlahendus vee, kanalisatsiooni, elektrivarastusele, ventilatsioonile ja küttele.

  - Tehnovõrkude muutmine kooskõlastada hoonesisese tehnovõrkude valdajaga.

6. ERITINGIMUSED

  - Enne projekteerimise algust tuleb läbi viia ruumide seisundi tehniline ekspertiis. Soovitused ja järeldused võtta arvesse projekteerimisel.

7. KOOSKÕLASTUSED

  - Ida-Virumaa Päästeteenistus Narva Komando.

  - Ida-Virumaa Tervisekaitsetalitus.

  - Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet.

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

2. Korraldus jõustub seadusega ettenähtud korras.

3. Korralduse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates korralduse  teatavakstegemisest.

| Tarmo Tammiste | Ants Liimets |
| --- | --- |
| Linnapea | Linnasekretär |

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.