EELNÕU

03.04.2006 a.

Akti kehtestaja:		Narva Linnavolikogu

Akti nimetus:		määrus

Teksti liik:		algtekst

Akti vastuvõtmise koht: 	NARVA linn

Avaldamismärge:

NARVA LINNA KAEVETÖÖDE TEOSTAMISE EESKIRI

# Narva Linnavolikogu ___. aprilli 2006 a. määrus nr ______

Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse (RT I 1993, 37, 558; 1999, 82, 755; 2000, 51, 322; 2001, 24, 133; 82, 489; 100, 642; 2002, 29, 174; 36, 220; 50, 313; 53, 336; 58, 362; 61, 375; 63, 387; 64, 390; 393; 82, 480; 96, 565; 99, 579; 2003, 1, 1; 4, 22; 23, 141; 88, 588; 2004, 41, 277; 56, 399; 81, 542; 89, 610; 2005, 31, 230; 32, 235) 6 lg 1, § 22 lg 1 p 361 ning teeseaduse (RT I 1999, 93, 831;  2001, 43, 241; 50, 283; 93,565; 2002, 41, 297; 47, 297; 53, 336;61, 375; 63, 387;2003, 79, 530; 88,594; 2004, 84, 569; 2005, 11,44; 40,312;61,479 ) § 5², §6, § 7 alusel Narva linna kaevetööde teostamise eeskirjade kehtestamiseks.

1. peatükk

NARVA LINNA KAEVETÖÖDE TEOSTAMISE EESKIRI

§ 1. Üldsätted

(1) Käesolev eeskiri reguleerib kaevetööde korraldamist Narva linna haldusterritooriumil   ning  on kohustuslik kõikidele kaevetöid teostavatele isikutele.

(2)  Eeskirja sätteid ei kohaldata:

1) munitsipaalmaale, millele on seatud hoonestusõigus;

2) kaevetööl  eraõiguslike isikute omandis olevatel kinnistutel ja veel kinnisturaamatusse kandmata maa-aladel juhul, kui need ei ole avalikus kasutuses.

(3)  Kaevetöid on lubatud teostama kaeveloa alusel.

§ 2. Mõisted

Eeskirjas kasutatakse mõisteid alljärgnevas tähenduses:

(1)  Kaevetöö on:

1) tööde tegemine sügavamal, kui 30 cm maapinnast;

2) kui tööde tegemisel rikutakse tee- või pinnakate ( asfaltbetoon, sillutiskivi, muru jne ).

(2)  Kaevetöö tegija – füüsiline või juriidiline isik, kes teostab kaevetöid;

(3)  Vastutav isikuna mõistetakse kirjalikult määratud isikut, kes vastutab kaevetöö eest.

(4)  Avariilised kaevetööd on kaevetööd, mille tegemise vajadus tekkib ootamatult.

(5) Kaeveloa taotlus – vormikohane blankett, mis vormistatakse ja esitatakse kaevetöö tegija poolt Narva Linnavara- ja Majandusametile.

(6)  Kaeveluba – on luba, mis annab õiguse kaevetöö tegemiseks, määrab tingimused ja tähtaja.

(7) Tänav on linnas, alevis, või alevikus paiknev tee, mis on ehitatud või kohandatud sõidukite või jalakäijate liiklemiseks.

(8) Eratee on tee, mis paikneb juriidilise või füüsilise isiku kinnisasjal. Erateed võib kasutada üksnes kinnisasja omaniku loal.

(9) Jalgtee ja jalgrattatee on tee, mis on ehitatud või kohandatud kas ainult jalakäijate, nii jalakäijate kui ka jalgratturite või ainult jalgratturite liiklemiseks.

(10) Puude kaitsetsoon kuni 5 m võra läbimõõduga puul on 2 m puutüvest kaeviku servani. Suurema  võra korral kaitsetsoon suureneb propotsionaalselt läbimõõdu suurenemisega.

§ 3. Kaevetöö projektdokumentatsioonile esitatavad nõuded

(1)  Kaevetöö projekti graafiline osa koostatakse topograafilisel plaanil mõõtkavas 1:500.

(2)  Projektdokumentatsioonis näidatakse järgmised andmed:

1) tehnovõrgud;

2) tänavaelemendid ( sõidu- ja kõnniteed, ühissõidukite peatused, ootekojad , haljasribad,

sademetevee kraavid, mastid ja postid, põrke- ja signaalpiirded jms );

3) haljastus;

4) kõrgusarvud;

5) kehtivad krundi- ja kinnistupiirid koos aadresside ning kinnistunumbritega;

6) ehitised, seal hulgas varem projekteeritud.

(2)  Olenevalt kavandatavast kaevetööst näidatakse kaevetöö projektdokumentatsioonis

järgmised andmed:

1) koordinaadid kaevetrassi mahamärkimiseks looduses;

2) kaeviku piirjooned ja ristlõige;

3) varisemisohtliku pinnase puhul kaeviku nõlvade kindlustamise meetmed;

4) taastatava sõidu- ja kõnniteekatte plaanilahendus, ristlõiked ning kõrguste muutmisel uus

vertikaalplaneering;

5) puude olemasolul meetmed nende juurestiku, tüve ja võra kaitseks;

6) meetmed olemasolevate tehnovõrkude ja külgnevate rajatiste kaitseks;

7) kaevetööl tekkiva liigse materjali käitlemise moodused, sealhulgas äraveetava pinnase liigid,

kogused ja väljaveokohad;

8) ehitusaegne liikluse ja ühistranspordi ümberkorraldamise lahendus.

§ 4.  Kaevetöö projektdokumentatsiooni koostamisel arvestavad asjaolud

- Liiklemise võimaldamiseks ja kõrghaljastuse säilitamise huvides  eelistatakse kinnisel viisil

rajatavaid tehnovõrke.

- Piki tänavat toimuvate kaevetööde korral taastatakse kuni 2,5 laiused kõnnikatted, võlvina

töötavad parkettkivikatted ning kõik alla kolme aasta vanused asfaltkatted kogu tänava     sõidutee/kõnnitee laiuselt, vahetades vajadusel ka äärekivid. Kui kaevetööde käigus rikutakse  tänava või tänavavõlgu teekatte  pinnast üle 50%, taastatakse see kate kogu pikkuses ja kogu konstruktsiooni ristlõike laiuselt. Kui piki tänavat asetsev kaevetöötrass on sõidutee äärest

vähem kui 2,0 kaugusel, taastatakse teekate kuni lähima ääreni.

- Murupinna taastamisel kasutatakse sõelutud mineraalmulda vähemalt 15 cm paksuse

kasvukihina.

- Kui kaevetööga kaasneb teekatte lammutamine tänavatel, mille ehitamist või

kapitaalremondist on möödunud vähem kui kolm aastat, kaalutakse projekteerija poolt ühte

järgmistest võimalustest:

1) töö tegemine kinnisel viisil;

2) tehnovõrgu trasseeringu muutmine;

3) tehnovarustuse saamine muust allikast .

§ 5. Kaeveloa väljaandmise ja vormistamise kord

- Kaevetöö tegija peab esitama vormikohase kaeveloa taotluse Narva Linnavara- ja

Majandusametile.

(2)  Loa kaevetööde teostamiseks väljastab tööde teostajale Narva Linnavara- ja Majandusamet

pärast kooskõlastamist kõikide maa-aluste võrkude ja vastavate maatükkide valdajatega.

(3)  Kolme aasta jooksul pärast sõidutee, kõnnitee või muru ehitus- ja kapitaalremonditööde

teostamist ei lubata nendel objektidel teha kaevetöid , välja arvatud avariitööd.

(4)  Kui kaevetöö kaasneb ehitamisega ehitusseaduse mõistes, peab eelnevalt  vormistatud

ehitusluba või kirjalik nõusolek.

(5)  Muinsuskaitsealal, kinnismälestisel ja selle toimiva kaevetöö puhul esitatakse Narva

Linnavara – ja Majandusametile muinsuskaitse inspektori kooskõlastamist.

(6)  Narva Linnavara- ja Majandusamet  tagab kontrolli kaevetööde üle loas näidatud tähtajaks.

Narva Linnavara- ja Majandusamet võib tööde tähtaega pikendada kaevetööde teostaja

põhjendatud taotluse alusel.

(7)  Narva Linnavara- ja Majandusameti linnapuhastus- ja haldusteenistusel või

keskkonnteenistusel on õigus nõuda kaevetööde teostajalt eritingimusi haljastuse minimaalse

kahjustamise eesmärgil (käsitsi kaevamine, kaevamine kinnisel meetodil vms).

(8)  Tööde läbiviimine ilma kinnitatud ja kooskõlastatud tehnilise dokumentatsiooni ja

kaeveloata on keelatud.

(9)  Uut kaevetööluba ei väljastata:

1) enne, kui on täidetud kõik kaevetöölubade järgsed kohustused heakorra taastamise osas;

2) kui kaevetööde tegijal on teede- ja tänavate sulgemise maksu võlgnevust.

§ 6. Kaevetöid teostavate isikute kohustused

(1)  Kaevetöid teostav isik on kohustatud:

1) esitama vormikohase kaeveloa taotluse Narva Linnavara- ja Majandusametile;

2) esitama Narva Linnavara- ja Majandusametile hiljemalt 1. jaanuariks järgmise aasta

plaaniliste kaevetööde plaan-taotluse ( heakorratööde kava täpsustamiseks );

3) kaevetööde teostamisel puude kaitsesoonis paigaldama puudele tüvekaitsed;

4) kui puude alumised oksad segavad kaevetöid, kooskõlastama nende kärpimine Narva

Linnavara- ja Majandusameti linnapuhastus- ja haljastusteenistusega;

5) kui kaevetööde käigus kahjustatakse puude juurestiku määral, mis oluliselt vähendab puude

seisukindlust, puu likvideerima ja kännu välja juurima omal kulul. Kõrghaljastuse

likvideerimiseks peab olema raieluba;

6) kui kaevetööde teostamise ajal nõutakse Narva Linnavara- ja Majandusameti lubatud

sõiduteede, tänavate ja kõnniteede osalist või täieliku sulgemist, kooskõlastama ajutiste

liiklusmärgite liikluskeemi Eesti Maanteeameti liiklusohutuste spetsialistiga;

7) tagama transpordi ja jalakäijate ohutu liikluse vastavalt kehtivale seadusandlusele.

§ 7. Avariitööd

(1)  Avarii  korral insenervõrkudes, kui on vajalik alustada koheselt töid, teatab võrkude valdaja

telefoni teel Linnavara- ja Majandusametile ja kaeveala vahetusse ümbrusse jäävate tehnorajatise

omanikele tööde teostamise tähtajad ja tööde teostamise eest vastutava isiku nime. Luba

vormistatakse tööde käigus, kuid mitte hiljem, kui 24 tunni jooksul alates tööde algusest.

(2)  Avariikaevetöö teostamiseks ei ole nõutav kaevetööluba, kui teekonstruktsiooni ja haljastuse

taastamine toimub hiljemalt kolme ööpäeva jooksul kaevetöö alustamist.

§ 8. Taastamine

(1)  Haljastuse taastamisel peale kaevetöötrassi tagasitäitmist kasutatakse ära varem kooritud

huumusmuld. Peale kaevetöötrassi tagasitäitmist ja tihendamist kaetakse taastatav maa-ala

vähemalt 10 cm paksuse sõelutud huumusmulla kihiga, külvatakse muruseeme ning rullitakse.

Murupind ei tohi oma kõrguse tõttu takistada sademetevee äravoolu katetelt. Külvamiseks

sobilik aeg on 01. mai – 01. september. Muru loetakse taastatuks, kui  muru on ühtlaselt tärganud

ja üks kord niidetud.

(2)  Haljastuse taastamisel võib kasutada ka mätastust või muruvaipa, millele tehakse

kasvumullast aluskiht, jätkuvahed täidetakse kasvumullaga, kastetakse ja rullitakse.

(3)  Puude juurte piirkonnas tehakse tagasitäide 30-40 cm paksuse kasvumulla kihina, kuid mitte

kõrgemale juurekaelast.

(4)  Kaevetöödel rikutud maa-ala taastatakse endisel kujul kogu ulatuses kaevaja kulu hiljemalt

kaeveloal märgitud tähtpäevaks.

(5)  Taastatava asfaltkatte äär tuleb sirgeks lõigata ja kiht taastada mõlemalt poolt vähemalt 20

cm võrra kaiemalt, kui olid kaeviku mõõtmed. Erinevate asfaltkatte kihtide vaheline pind ning

uue ja vana asfaldikihi vaheline kontaktpind tuleb kruntida bituumeni või bituumenemulsiooniga. Pealmise asfaltkatte vuugikohad tuleb katta bituumemi või

bituumenemulsiooniga ning puistata üle graniitsõelmetega.

(6)  Tänava, väljaku vői parkla vői selle osa pikisuunalise kaevetöö korral tuleb kaeviku serva ja

äärekivi või tänavakatte serva vaheline alla 1,0 meetri laiune asfaltkate eemaldada ning

paigaldada sinna uus asfaltkate koos vajaliku aluskihiga. Kuni 5 aastat vanade asfaltkatete

üleskaevamisel tuleb katend taastada mõlemalt poolt kaevet vähemalt 2 meetrit laiemalt,

kõnnitee pikisuunalisel kaevamisel tuleb paigaldada uus asfaltkate kogu kõnnitee laiuselt.

(7)  Garantiiaeg taastamistöödele on 24 kuud alates kaeveloa lõpetamisest. Garantiiajal ilmsiks

tulnud vead kõrvaldab kaevaja omal kulul Narva Linnavara- ja Majandusameti poolt määratud

tähtpäevaks.

(8)  Tänava, väljaku või parkla või selle osa, millel ei ole kaevetööde lõppemisel vői teekatte

taastamisel tagatud nõutav teeseisund ja liiklusohutus, peab olema tähistatud

liikluskorraldusvahenditega vastavalt Eesti Vabariigis kehtivale standardile EVS 613-2001.

Kaevaja peab tagama teekatte nõuetekohase taastamiseni häireteta ja ohutu liikluse, sh vajadusel

ajutise teekatte korrashoiu, omal kulul. Narva Linnavara- ja Majandusametil on õigus nőuda

asfaltkatte kohest ajutist taastamist juhul, kui lõplik taastamine ei ole kaevetööde lőpetamisel

tehnoloogiliselt võimalik.

2.peatükk

RAKENDUSSÄTTED

§9. Narva Linnavolikogu otsuse kehtetuks tunistamine

Tunnistada kehtetuks Narva Linnavolikogu 06.03.2003 a. otsuse nr 8/11 Narva linna kaevetööde teostamise eeskirja kinnitamise kohta.

§10. Määruse jõustumine

Määrus jõustub seadusega sätestatud korras.

Mihhail Stalnuhhin

Narva Linnavolikogu esimees