eelnõu

NARVA LINNAVOLIKOGU

OTSUS

Narva						                                  2006.a nr…..

Projekteerimistingimuste määramine

( Narva “Sõpruse” silla  ja silla Eestipoolse  pealesõitude rekonstrueerimine )

Vastavalt Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse  § 22 lõikele 2, Ehitusseaduse  § 19 lõikele 3.

Määrata projekteerimistingimused Narva “Sõpruse” silla ja silla Eestipoolse pealesõitude rekonstrueerimise ehitusprojekti koostamiseks.

| ## 1. ÜLDANDMED |  |
| --- | --- |
| #### 1.1 Tellija | Narva Linnavalitsuse Linnavara-ja Majandusamet Peetri plats 3, 20308 Narva |
| 1.2 Asukoht, algandmed | Narva linn, “Sõpruse” sild. Silla pikkus: 162,0 m Avade arv: 5 Silla valmimisaasta: 1960a. Maakasutuse sihtotstarve: riigikaitsemaa, liiklusmaa |
| 1.3 Lähteülesanne on kehtiv 2 aastat alates otsuse jõustumisest. |  |
| 1.4 Lähteülesande koostamise alus 1.4.1 Projekteerimistingimuste taotlus 14.03.06.a avaldus nr.306/1-11, Arkadi Nikolajev – Kommunaalmajandusosakonna juhataja 1.4.2 Ehitusseadus 1.4.3 Eestis kehtivad normatiivid, EPN. |  |

## 2. PROJEKTEERIMISE EESMÄRK

  - Projekti koostamise eesmärgiks on Narva “Sõpruse” silla ja silla Eestipoolse pealesõitude rekonstrueerimine.

  - Taastada olukord, kus sillale lubataks vähemalt 44 tonniseid sõidukeid.

  - Tagada sõidumugavus ja liiklusohutus piiriületusel.

## ÜLD- JA VORMISTAMISNÕUDED

  - Projekt koostada vastavalt Teede- ja Sideministri 28.09.1999.a. määrusele nr 54 “Teeprojekti suhtes esitatavad nõuded”.

  - Projekti koostamisel kasutada tõest tehnovõrkudega digitaalset geodeetilist krundi alusplaani mis on kooskõlastatud peageodeedi poolt.

  - Projekt (selle osad) peab olema koostatud või kontrollitud projekteerimises pädeva vastutava spetsialisti poolt (Ehitusseadus §18 lg 4 p1).

  - Projekt peab olema heaks kiidetud kõigil seadusega ettenähtud juhtudel*.

  - Väljastatud projekteerimistingimused lisada projekti kausta.

  - Projekt vormistada 5 eksemplaris  (köite formaat A3).

  - Hinnapakkumise loetelu eraldi pealesõidu ja silla remondi kohta esitada 2 eksemplaris.

  - Esitada töödekorraldamise projekt ( Töötervishoiu ja tööohutuse nõuded ehituses §4).

  - Esitada teeprojekti sõltumatu ekspertiis ( Teeseadus §19 p.6).

  - Projekti koostamisel juhinduda kehtivatest seadustest, standarditest, normdokumentidest ja juhenditest, sealhulgas:

  - Teede- ja sideministri 28. septembri 1999. a määrusega nr 55 vastu võetud „Tee projekteerimise normid ja nõuded”;

- - Majandus- ja Kommunikatsiooniministri 16.aprilli 2003.a määrusega nr 69 vastu võetud „Liikluskorralduse nõuded teetöödel”.

- - Teede- ja Sideministri 15. detsembri 1999. a määrusega nr 71  vastu võetud „Teetähistussüsteem ja selle rakendamise kord”;

- - Maanteeameti peadirektori 30. detsembri 2004. a käskkirjaga nr.215 kinnitatud „Nõuded riigimaanteede teekatete märgistustöödele”;

- - Maanteeameti peadirektori 08. veebruari 2002. a käskkirjaga nr.18 kinnitatud „Asfaldinormide kehtestamisest”;

- - Maanteeameti peadirektori 04. märtsi 2002. a käskkirjaga nr.39 kinnitatud „Elastsete teekatendite projekteerimise juhend 2001-52”;

- - Maanteeameti peadirektori 06. mai 2004. a käskkirjaga nr.72 kinnitatud „Elastsete teekatendite projekteerimise juhendi 2001-52 muutmine”;

- - Maanteeameti peadirektori 02. augusti 2004. a käskkirjaga nr.132 kinnitatud „Teehoiutööde tehniliste töökirjelduste ja tüüpjooniste täiendamise ja muutmise korra kinnitamine”;

- - Eesti Asfaldiliidu Asfaldinormid AL ST 1-02”;

- - Liiklusloenduse metoodika koormussageduse määramiseks. www.mnt.ee rubriik Avalik teave/ Projekteerimisjuhendid;

- - Maanteeameti nõuded teede projekteerimise ehitusgeodeetilistele uurimistöödele ( M1:500-1:5000)(Projekt). www.mnt.ee rubriik Avalik teave/ Projekteerimisjuhendid;

## 4. ARHITEKTUURSED JA LINNAEHITUSLIKUD TINGIMUSED, UURIMISTÖÖD

  - Projekti mahus esitada järgmised analüüsid ning lahendused:

- – maantee otstarve, läbilaskvusvõime, ennustuslik liiklussagedus ja teenindustase, maantee laius äärekivide vahel, pikikalle;
– ehitusuuringute tulemus;
– maanteetrassi plaan, pikiprofiil, ettevalmistustööd, takistavate tehnovõrkude ja -rajatiste ümberehitamise vajadus jne;
– muldkeha (mulde ja süvendi konstruktsiooni põhilahendused erinevates tingimustes, soovitused pinnaste kasutamiseks jne);
– sild ( normatiivsed koormused, kandevõime jne);
– veeviimarid (hinnang olemasolevale olukorrale ja sellest lähtuvad projektlahenduste põhimõtted jne);
– katend ( koormusintensiivsuse prognoos, katendikihtide konstruktsiooni variantide võrdlus ja valiku põhimõtted, katendi tugevusarvutus);

- – liikluskorraldus (liiklusmärgid, teemärgised jne);

- – jalgteed ( ristlõige, plaani-ja vertikaallahendus, puuetega inimeste liikumise tagamine jne);
– valgustus ( projektlahendus jne);

- – kasutatavad ehitusmaterjalid ja pinnased;

- – maantee heakorrastus ja haljastuse lahendus.

  - Silla põhilised näitajad:

  - normatiivsed koormused: N-18 ja NK-80,

  - projekteerimise tase - hea.

  - Pealesõitude põhilised näitajad:

- - projektkiirus- 50 km/h,

- - projekteerimise lähtetase - hea.

  - Mõõdistada sild koos pealesõitudega ja silla ümbritsev maa-ala.

  - Koostada geoloogiliste uuringute ja katendi arvutuse aruanne, milles anda oleva ja ennustusliku koormussageduse ( arvutusveokit ööpäevas sõidutee ühel enimkoormatud rajal) saamise katendi arvutuse niiskuspiirkondade ja geoloogiliste ehituse järgi, valitud uue kattekonstruktsiooni põhjenduse ning pealesõidu tüüpristprofiilid koos kattekonstruktsiooniga.

  - Silla tarindeid arvutada vastavalt „Projekteerimise alused. Osa 3. Sildade liikluskoormused. Üldeeskirjad, maantee- ja jalgteesildade liikluskoormused” EPN-ENV 1.3 Eesti projekteerimisnormidele.

  - Katendi kogupaksus määrata tugevus- ja külmakindlusarvutustega.

  - Piirded: vastavalt tee projekteerimisnõuetele.

  - Keskkonnakaitsemeetmed: lahendada projekti koosseisus. Arvestada, et rajatis ei põhjustaks jõe hüdroloogilise režiimi rikkumist, kallaste ja teerajatiste uhtumist. Ette näha ehitusvööndis asuvate kõlblike pinnaste ja hoonete lammutamisel tekkiva kivimaterjali, aga ka ehituspiirkonna lähistel tekkivate tootmisjääkide ärakasutamine. Projektis tuleb ette näha mullakihi koorimisel tekkiva mulla kvaliteedi säilitamine ja kasutamine. Lahendada kõlbmatu ehitusprahi utiliseerimine.

  - Projekti põhijoonised:

  - asukoha skeem,

  - asendiplaan,

  - vertikaalplaneerimine,

  - liikluskorralduse skeem,

  - pikiprofiil koos pealekantud ehitusgeoloogiliste andmetega,

  - tüüpristprofiilid,

  - tehnovõrkude koondplaan,

  - silla põhiplaan, vaated ja lõiked jne.

  - Joonised esitatakse nõutavas mõõtkavas vastavalt teeprojekti suhtes esitatavatele nõuetele. Projekteerija võib valima mõõtkava, mis kindlustab selguse ja joonise hea loetavuse.

  - Lisada tabel teabega piirnevate maaüksuste omanike ja looduses olevate piiripunktide tähistuste kohta.

  - Projekti koosseisus peab olema ehituseaegne liikluskorralduse skeem.

  - Näha ette väljavahetatavate liiklusmärkide demontaaž, mis tagab nende edasise kasutamise.

5. INSENERTEHNILISED ERITINGIMUSED

  - Nõutada tehnovõrkude valdajatelt tehnilised tingimused ja projekt kooskõlastada vastavate võrguvaldajatega.

  - Võtta nõusolek ehitustööde läbiviimiseks projekteeritaval alal olemasolevate, planeeritud ja projekteeritud tehnovõrkude kaitsevööndite valdajatelt.

6. ERITINGIMUSED

  - Esitada silla ja Eestipoolse pealesõidu seisundi tehniline ekspertiis.

  - Esitada geoloogiline uuringu aruanne.

7. KOOSKÕLASTUSED

- 7.1    Ida-Eesti Päästekeskuse Narva Keskkomando.

  - Ida-Virumaa Keskkonnateenistus.

  - Maanteeamet.

  - Piirivalveamet.

  - Tolli ja Maksuamet.

  - Narva Linnavalitsuse Linnavara- ja Majandusamet.

  - Narva Linnavalitsuse Arhitektuuri- ja Linnaplaneerimise Amet.

8. RAKENDUSSÄTTED

  - Otsus jõustub seadusega sätestatud korras.

  - Otsuse võib vaidlustada Tartu Halduskohtu Jõhvi kohtumajas 30 päeva jooksul arvates otsuse  teatavakstegemisest.

Mihhail Stalnuhhin

Esimees

*Märkus:

Taotlejale on selgitatud Ehitusseaduse (RT I 2002, 47, 297 ) nõuded:

1.     Paragrahv 12 lõike 2 „...Ehitusluba ei anna õigust ehitusloale märgitud maaüksuse või ehitise

omaniku loata ehitada „.

2.     Paragrahv 33 lõike 8 „...Kasutusloa taotluse peab esitama ehitise omanik. Mitme isiku ühises

omandis oleva ehitise korral peavad kasutusloa taotluse esitama ehitise omanikud ühiselt“.